ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ КиТТ ДЛЯ КЛАССА ФОРМУЛА 500

Пункт 1.4

Группа 3 дополнить абзацем:

КЛАСС "Формула 500"

Зарегистрированный БФК серийный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения Honda GX390К1, четырехтактный, без коробки передач, производства Honda Motor (Япония). Максимальный рабочий объем цилиндра 390 см3.

Таблицу пункта 2.16.5 дополнить:

| Классы | Формула 500 |
| --- | --- |
| Фон | Желтый |
| Цифры | Черные |

Пункт 2.18.2 изложить в следующей редакции:

2.18.2. Двигатель должен быть двухтактным, если иное не оговорено в специальных технических требованиях. Для шатуна и коленчатого вала обязательно применение магнитного материала, если иное не оговорено в специальных требованиях.

Раздел 3 дополнить пунктом 3.8

### 3.8. Класс «Формула 500»

3.3.1 Зарегистрированный БФК серийный одноцилиндровый двигатель с принудительным воздушным охлаждением Honda GX390K1, четырехтактный, без коробки передач, производства Honda Motor (Япония).

- Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте и прилагаемым к ней требованиям.

Разрешено вносить следующие изменения в двигатель:

- восстанавливать резьбовые отверстия картера и цилиндра, путем перехода на больший диаметр резьбы;

- дорабатывать картер для установки защитного кожуха цепи ведущей звездочки;

- устанавливать штуцер вакуумного насоса во впускной канал головки цилиндра.

- Разрешено применение АКБ с электролитом в виде геля.

- Двигатель на шасси должен располагаться справа от водителя. Шасси с другим штатным расположением двигателя запрещены.

- АКБ и балласт разрешается размещать на раме и сидении, при этом балласт не должен выходить за пределы зоны ограниченной средней трубой рамы и задней осью.

Минимальная масса – 185 кг. Минимальный вес пилота в полной экипировке – 65кг.

Таблицу приложения 5 дополнить следующим:

| Класс «Формула 500» | Honda GX390K1 |
| --- | --- |

Таблицу приложения 6 дополнить следующим:

| Класс | Марка производителя | Условия |  | Макс. ширина колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сухо | Дождь |  |
| «Формула 500» | Kenda 62* | Перед - 4,5/10-5 Зад - 6,0/11-5 | Дако* | 135 215 |

* - базовый предварительный вариант.