Общественное объединение «Белорусская федерация картинга»

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ГОНОЧНЫМ АВТОМОБИЛЯМ «КАРТ»

(с изменениями и дополнениями)

Введены в действие 1 января 2006 года

Утверждены Советом БФК

протокол от 8 декабря 2005 г.

Минск 2005

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ГОНОЧНЫМ АВТОМОБИЛЯМ «КАРТ»

Настоящий документ устанавливает спортивную классификацию картов, участвующих в соревнованиях, и технические требования к этим картам.

Если в том или ином пункте Технических требований дается перечень разрешенных переделок, замен и дополнений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ. Если же в пункте Технических требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, РАЗРЕШАЮТСЯ.

##### ОГЛАВЛЕНИЕ

- Классификация гоночных автомобилей "карт" (раздел 1).

- Общие технические требования к гоночным автомобилям "карт" (раздел 2).

- Специальные технические требования к гоночным автомобилям "карт" (раздел 3).

- Регистрация, идентификация и контроль (раздел 4).

- Приложения

Приложение № 1.

Проведение технического осмотра

Приложение № 2.

Проверка топливной смеси.

Приложение № 3.

Замер уровня шума выпуска для картов с коробкой передач.

Приложение № 4.

Замер уровня шума выпуска для картов без коробки передач.

Приложение № 5.

Список двигателей, допущенных БФК в сезоне 2006г

Приложение № 6.

Список шин, допущенных БФК в сезоне 2006г.

1. Классификация гоночных автомобилей "карт".

- Карты допускаются к соревнованиям только в случае их соответствия настоящим техническим требованиям. Трактовка настоящих Технических требований является прерогативой БФК.

- Определения.

1.2.1. Гоночный автомобиль "карт" - это наземное транспортное средство с кузовом или без него, передвигающееся на четырех не расположенных на одной линии колесах, находящихся в постоянном контакте с земной поверхностью, из которых два задних являются ведущими, а два передних обеспечивают направление движения.

Гоночный автомобиль "карт" состоит из шасси, кузова, колес, двигателя и предназначен для соревнований на специально оборудованных закрытых трассах с твердым (асфальтобетонным) покрытием (исключение – зимние трековые гонки).

1.2.2.	Аэродинамические устройства.

Любая часть карта, основное назначение которой состоит в изменении его аэродинамических характеристик.

1.2.3.	Балласт.

Балластом называются дополнительные приспособления, позволяющие увеличить массу карта.

1.2.4.	Впрыск.

Подача топлива во впускной тракт двигателя под давлением, превышающим атмосферное давление.

1.2.5.	"Клапан мощности" (регулируемый выпуск).

Любая система, которая при помощи механического, электрического, гидравлического или иного привода может изменять фазу выпуска или путь движения выхлопных газов в любой точке между поршнем и выходом выхлопных газов в атмосферу и (или) изменять объем выпускной системы во время работы двигателя.

1.2.6.	Колесо.

Комплектное колесо состоит из диска, обода и пневматической шины. Предназначено для управления и (или) для обеспечения движения карта.

1.2.7.	Материал композитный.

Материал, изготовленный из нескольких различных компонентов, совокупность которых обеспечивает материалу свойства, которыми ни один из изначальных компонентов не обладает.

1.2.8.	Минимальная масса.

Масса карта, включая массу остатка топлива в баке и полностью экипированного Водителя (шлем, комбинезон, перчатки, очки, обувь).

1.2.9.	Наддув.

Достигаемое каким-либо способом увеличение массы заряда топливно-воздушной смеси в камере сгорания двигателя, по сравнению с массой, образующейся при нормальном атмосферном давлении за счет динамических процессов во впускной и (или) выпускной системах.

1.2.10.	Окна и каналы газораспределения.

Каналы газораспределения - это элементы двигателя любой цилиндрической или конической формы, длины и расположения, предназначенные для прохода топливной смеси и газов:

а)	из картера в надпоршневое пространство цилиндра - перепускные каналы;

б)	от внешней (наружной) стороны цилиндра к впускным окнам - впускные каналы;

в)	от выпускных окон до внешней (наружной) стороны цилиндра - выпускные каналы. Количество каналов газораспределения - это наибольшее число реальных каналов любой цилиндрической или конической формы.

Впускное, выпускное или перепускное окно цилиндра - это окно, получаемое пересечением рабочей поверхности цилиндра впускным, выпускным или перепускным каналом. Эти окна открываются или закрываются при перемещении поршня в цилиндре.

1.2.11.	Оригинальная или серийная деталь.

Деталь, изготовленная Производителем и прошедшая все стадии обработки, применяемые в серийном производстве.

1.2.12.	Периметр карта, видимый сверху.

Это определение относится к картам в том виде, в каком они находятся на старте данного соревнования.

1.2.13.	Производитель.

Юридическое лицо, имеющее, на основании своего устава и действующего законодательства, право производственной деятельности и обладающее сертифицированными производственными мощностями.

1.2.14.	Рабочий объем двигателя.

Объем, образуемый в цилиндре двигателя между крайними верхним и нижним положениями поршня. Этот объем выражается в кубических сантиметрах, и при его расчете число π принимается равным 3,1416.

V = πd2/4 х l = 0,7854d2 l,

где d - диаметр цилиндра, l - ход поршня.

1.2.15.	Радиатор.

Специальный теплообменник, в котором жидкость охлаждается воздухом. Жидкостно-воздушный теплообменник.

1.2.16.	Омологация.

Официальное подтверждение, сделанное Международной комиссией картинга (СИК-ФИА), о том, что двигатели, шасси, шины определенной модели и др. изготовлены в необходимом количестве, как серийная продукция.

1.2.17.	Регистрация.

Официальное подтверждение, сделанное БФК о том, что двигатели, шасси, шины определенной модели и др. изготовлены в необходимом количестве, как серийная продукция.

1.2.18.	Омологационная карта.

Официальный документ СИК-ФИА, в котором производитель указывает все необходимые данные (параметры, чертежи, эскизы, фото), что позволяет идентифицировать данную модель двигателя, шасси, шин и др.

1.2.19.	Регистрационная карта.

Официальный документ БФК, в котором производитель указывает все необходимые данные (параметры, чертежи, эскизы, фото), что позволяет идентифицировать данную модель двигателя, шасси, шин и др.

1.2.20.	Телеметрия.

Передача любых данных между находящимся в движении картом и любым средством, находящимся вне карта, которое способно посредством аналоговых или цифровых сигналов принимать информацию с датчиков, установленных на карте, и/или передавать информацию на исполнительные устройства, находящиеся на этом же карте.

1.2.21. Топливный бак.

Любая емкость, содержащая топливо, которое может поступать в двигатель при помощи любых средств.

- В зависимости от применяемых двигателей карты разделяются на следующие группы.

Группа 1. Карты международных формул;.

Группа 2. Карты международных классов.

Группа 3. Карты национальных классов.

Группа 4. Карты любительских классов +  «World Formula»

- В пределах групп карты разделяются на формулы и классы. Состав групп:

Группа 1. "ФОРМУЛА СУПЕР-А"

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с золотниковым газораспределением, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

"ФОРМУЛА-А" Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с золотниковым газораспределением или полнопоточным клапаном, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

"ФОРМУЛА-Ц"

Омологированные СИК-ФИА одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

"ФОРМУЛА-Е"

Серийные двигатели с двумя цилиндрами максимум или два идентичных одноцилиндровых двигателя воздушного или водяного охлаждения, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндров 250 см3.

Группа 2. КЛАСС "ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ-А-ЮНИОР"

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с поршневым газораспределением, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

КЛАСС "ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ-А"

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

КЛАСС "ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ-Ц"

Омологированные СИК-ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.

Группа 3. КЛАСС "МАЛЫШ"

Зарегистрированные БФК серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с поршневым газораспределением. Рабочий объем цилиндра 50 см3.

КЛАСС "ПИЛОТ"

Зарегистрированные БФК серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с полнопоточным клапаном или с поршневым газораспределением, с коробкой передач.

Рабочий объем цилиндра 50 см3 или 125 см3

КЛАСС "РАКЕТ"

Зарегистрированный БФК серийный одноцилиндровый двигатель воздушного принудительного охлаждения RАКЕТ 85 Racing  с поршневым газораспределением, без коробки передач, производства Radne Motor (Швеция). Максимальный рабочий объем цилиндра 85 см3.

КЛАСС «ПОПУЛЯРНЫЙ»

Зарегистрированные БФК серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения производства ММВЗ с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см.

КЛАСС «КАДЕТ»

Зарегистрированные БФК одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения на базе серийных двигателей ММВЗ без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см.

КЛАСС «СЕНЬОР»

Зарегистрированные БФК одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения на базе серийных двигателей ММВЗ без коробки передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см.

КЛАСС «НАЦИОНАЛ»

Зарегистрированные БФК серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения производства ММВЗ с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см.

КЛАСС «Ф-125»

Одноцилиндровые двигатели с воздушным или водяным охлаждением, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см.

КЛАСС «Е-ПОПУЛЯРНЫЙ» (зимние трековые гонки)

Зарегистрированные БФК двигатели, подготовленные по техническим требованиям класса «Популярный».

КЛАСС «Е-125» (зимние трековые гонки)

Одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения. Максимальный рабочий объем 125 куб.см для двухтактных двигателей и 200 куб.см для четырехтактных двигателей.

КЛАСС «Е» (зимние трековые гонки)

Двухтактные двигатели воздушного охлаждения с коробкой передач. Максимальный рабочий объем 250 куб.см для двухтактных двигателей и 400 куб. см. для четырехтактных двигателей..

Группа 4. К группе 4 отнесены карты, используемые, как правило, в коммерческих целях (различные виды "прокатного" картинга). Действие технических требований наступает в случае проведения соревнований на этих картах.

Технические требования к картам группы 4 разрабатываются Организатором соревнований. Эти технические требования подлежат обязательному утверждению БФК.

World Formula (ВСЕМИРНАЯ ФОРМУЛА)

Утвержденный СИК-ФИА серийный одноцилиндровый 4-тактный двигатель воздушного или водяного охлаждения, без коробки передач. Рабочий объем цилиндра 200 см3 (+/-10%).

- Технические требования к гоночным автомобилям "карт" групп 1 и 2 определяются Международной комиссией картинга (СИК-ФИА) и публикуются в ежегодниках этой комиссии. Технические требования к гоночным автомобилям "карт" группы 3 и некоторых классов и формул групп 1 и 2, в которых проводятся соревнования на территории Беларуси, определяются настоящим документом.

В случае возникновения вопросов, связанных с различной трактовкой Технических требований классов и формул групп 1 и 2, главным считается текст (на французском языке), опубликованный в Ежегоднике СИК-ФИА.

2. Общие технические требования к гоночным автомобилям "карт".

- Запрещено применение титана, систем впрыска топлива, систем наддува, клапана мощности (кроме двигателей Rotax FR 125).

- Габаритные размеры карта:

- база не менее 900 мм и не более 1270мм;

- длина не более 1820 мм (без переднего короба);

- ширина не более 1400 мм, в классе "Интерконтиненталь-А-Юниор" ширина не более 1360 мм.

- колея не менее 2/3 используемой базы.

- высота от земли не более 650 мм (без сиденья).

Ни одна часть карта в любом положении (кроме переднего короба), не должна выходить за пределы периметра, образованного передним и задним отбойниками, а также наружными сторонами колес (передние колеса при этом должны находиться в положении, соответствующем прямолинейному движению) на высоте их осей. Исключением является случай проведения соревнований в дождь, когда боковые короба могут выходить за указанный периметр.

2.3.	Шасси.

Шасси состоит из рамы, узлов и агрегатов (кроме двигателя), служащих как для передачи тягового усилия на раму, так и для обеспечения нормального функционирования карта.

2.4.	Рама.

- Рама является основным несущим элементом карта. Все узлы и агрегаты карта крепятся к раме. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы воспринимать нагрузки, возникающие в процессе движения карта.

- Рама должна представлять собой цельную (сварную) конструкцию из стальных бесшовных труб круглого сечения (материал должен быть магнитным).

2.5.	Задняя ось.

    - Задняя ось должна быть изготовлена из магнитного материала.

    - Максимальный наружный диаметр 50 мм.

    - Если задняя ось выполнена полой, то стенка оси должна иметь одинаковую толщину по всей длине (исключение составляют места шпоночных пазов). Минимальная толщина должна соответствовать значениям в приведенной ниже таблице.

| Наружный диаметр оси, мм | Минимальная толщина стенки оси, мм | Наружный диаметр оси, мм | Минимальная толщина стенки оси, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,9 | 37 | 3,4 |
| 49 | 2,0 | 36 | 3,6 |
| 48 | 2,0 | 35 | 3,8 |
| 47 | 2,1 | 34 | 4,0 |
| 46 | 2,2 | 33 | 4,2 |
| 45 | 2,3 | 32 | 4,4 |
| 44 | 2,4 | 31 | 4,7 |
| 43 | 2,5 | 30 | 4,9 |
| 42 | 2,6 | 29 | 5,2 |
| 41 | 2.8 | 28 | Цельная ось |
| 40 | 2,9 | 27 | Цельная ось |
| 39 | 3,1 | 26 | Цельная ось |
| 38 | 3,2 | 25 | Цельная ось |

2.6.Полик.

На раме от центральной поперечной трубы до переднего элемента рамы (трубы) устанавливается полик из жесткого материала. По бокам полик должен ограничиваться трубой рамы или бортом, предохраняющим ноги водителя от соскальзывания. Полик может быть перфорирован отверстиями диаметром не более 10 мм. Отверстия, необходимые для установки оси рычага коробки передач и нижнего крепления рулевой колонки не регламентируются.

2.7.Кузов.

Кузов является элементом пассивной безопасности. Использование элементов кузова в качестве аэродинамических устройств запрещено.

- Кузов состоит из двух боковых коробов, одного переднего короба и передней панели. Применение металлов, углепластика и кевлара для изготовления кузова запрещено. Материал коробов и панели при ударе не должен разлетаться на осколки с острыми краями. При применении стеклопластика, его основа должна состоять из тканого материала.

- Детали кузова не могут осуществлять функции обеспечения движения, торможения, управления, а также исполнять роль топливного бака карта. (При отсутствии кузова карт должен двигаться, не теряя функций). Стартовые номера к кузову не относятся.

- Кузов должен иметь гладкую поверхность без острых углов, радиус всех закруглений - не менее 5 мм.

- Боковые короба не должны быть выше плоскости, проходящей по наивысшим точкам передних и задних колес. Боковые короба не должны выходить за пределы плоскостей, проходящих вертикально по внешним сторонам передних и задних колес, и отступать от этих плоскостей внутрь более чем на 40 мм, при этом передние колеса установлены в положении, соответствующем прямолинейному движению. Никакой элемент боковых коробов, при взгляде сверху, не должен закрывать частей тела Водителя, сидящего за рулем в нормальном положении. При дожде разрешается использование приспособлений, предотвращающих попадание воды в боковые короба через передние и задние отверстия. Минимальный дорожный просвет под коробами должен быть не менее 25 мм. Боковой короб со стороны двигателя с золотниковым газораспределением может использоваться для впуска воздуха в карбюратор. Поверхность боковых коробов не должна иметь отверстий, кроме переднего и заднего, а так же необходимых для крепления самих коробов, крепления датчиков контроля времени, привода внешнего стартера. Кроме того, разрешены вырезы в боковом коробе для размещения глушителя шума впуска в случае использования двигателя с золотниковым газораспределением. В этом случае, вырез можно сделать только на двух сторонах короба. Длина выреза на каждой стороне не должна превышать 220мм и вырез не должен быть шире середины стороны короба. Расстояние между боковым коробом и передним колесом должно быть не менее 20 мм (в любом положении колеса). Расстояние между боковым коробом и задним колесом должно быть не менее 20 мм и не более 60 мм. Боковые короба, должны быть прочно закреплены.

- Передняя панель должна располагаться не выше горизонтальной плоскости, проходящей через верхнюю точку рулевого колеса. Между передней панелью и любой частью рулевого колеса должно быть расстояние не менее 50 мм. Передняя панель не должна выходить за передний короб, не должна создавать помех нормальному перемещению педалей, не должна прикрывать ноги водителя, сидящего за рулем в нормальном положении. Ширина передней панели 250 мм min и 300 мм. max. На передней панели должно быть предусмотрено место для нанесения стартового номера. Передняя панель должна быть надежно закреплена в нижней части к элементу рамы или полику, а в верхней части - к стойкам рулевой колонки.

- Передний короб должен располагаться ниже горизонтальной плоскости, проходящей по наивысшим точкам передних колес. При этом передние колеса должны быть установлены в положении, соответствующем прямолинейному движению. Передний короб крепится к переднему отбойнику и переднему элементу рамы способом, предусмотренным омологацией СИК-ФИА или Производителем. Передний короб должен быть полым и не иметь внутренних элементов усиления.

- Ни один элемент кузова не может быть использован для крепления балласта.
Эскизы и размеры кузова - см. рис. 1 и рис. 1а.

2.8. Отбойники.

- Обязательны передний, задний и боковые отбойники. Отбойники должны быть изготовлены из магнитного материала.

- Передний отбойник выполняется из одной или нескольких труб минимальным диаметром 16 мм и монтируется вертикально к переднему элементу шасси при помощи системы крепления переднего короба, предусмотренной производителем. Передняя часть отбойника и передний элемент рамы должны находиться в одной вертикальной плоскости. Высота отбойника от поверхности земли - не менее 200 мм и не более 250 мм.

- Задний отбойник выполняется из трубы минимальным диаметром 16 мм и крепится к концам внешних элементов рамы. Высота от поверхности земли - не более 200 мм. В классах «Малыш», «Пилот», «Ракет» обязателен задний отбойник с дополнительными элементами защиты колес из трубы минимальным диаметром 16 мм и максимальным диаметром 25 мм. Дополнительные элементы заднего отбойника должны закрывать минимум 2/3 ширины заднего колеса и располагаться в плоскости заднего отбойника, не иметь острых углов и не выходить за внешнюю сторону заднего колеса, даже в случае проведения соревнований в дождь.

- Боковые отбойники выполняются из трубы минимальным диаметром 16 мм и располагаются не выше центра задней оси.

- Если на карт (кроме имеющих омологацию 2003-2005 гг.) устанавливается кузов, имеющий омологацию 2003 года, то передние и боковые отбойники также должны соответствовать требованиям СИК-ФИА 2003 года.

- Для картов, которые имеют омологацию 2003-2005 гг., кузов, передний и боковые отбойники должны соответствовать требованиям СИК-ФИА 2003 года

2.9. Аэродинамические устройства.

Запрещается устанавливать на карте (шасси, двигателе, кузове) какие-либо дополнительные элементы (щитки, закрылки, обтекатели и т.п.), которые организуют и (или) направляют встречный воздушный поток воздуха в целях охлаждения двигателя, радиатора или изменения аэродинамики карта.

2.10.	Балласт.

Балласт может быть включен в части карта или устанавливаться дополнительно в виде сплошных блоков. При использовании блоков балласта обязательно его жесткое крепление только на раме или внешней стороне сиденья минимум двумя болтами минимальным диаметром 6 мм. Максимальная масса одного блока балласта не более 4 кг. Запрещается размещать балласт на теле или экипировке Водителя.

2.11.	Сиденье.

Сиденье должно предотвращать смещение Водителя при управлении картом и быть надежно закреплено на раме.

2.12.	Подвеска.

Запрещено применение любой эластичной или упругой подвески.

2.13.	Трансмиссия.

- Привод только цепной или ременной передачей на заднюю ось.

- Обязательна защита привода. Защита цепного или ременного привода должна надежно закрывать привод сверху до центра осей звездочек (шкивов), а также надежно закрывать ведущую звездочку (шкив) сбоку.

- Запрещено устройство для смазки цепи.

- Запрещено применение дифференциала любого типа.

- Сцепление, привод его включения и тип моторной передачи не регламентируются.

2.14.	Тормоза.

- Тормоза должны быть эффективными и действовать одновременно минимум на два задних колеса. Применение карбона запрещено.

- Привод тормозов должен быть гидравлическим. В классах «Малыш», "Пилот", «Ракет», «Е-Популярный», «Е-125», "Е" допускается механический привод тормозов.

- Для картов всех формул и классов с коробкой передач тормоза должны действовать на все четыре колеса, при этом тормозные контуры передних и задних колес должны иметь независимый привод. В случае выхода из строя одного из тормозных контуров, другой должен действовать минимум на два передних или два задних колеса. В классах "Малыш", «Пилот», «Популярный», «Е-Популярный», «Е-125», "Е-250" тормоза могут действовать только на заднюю ось (колеса).

- Для картов всех формул и классов без коробки передач тормоза должны действовать только на заднюю ось (колеса).

- Запрещено устанавливать главный тормозной цилиндр перед педалью.

- Привод главного тормозного цилиндра (цилиндров) должен быть оборудован страховочным тросом, диаметром не менее 1,8 мм.

- Привод механических тормозов должен осуществляться двумя тросами, диаметром не менее 1,8 мм.

- Тормозные магистрали должны иметь только штуцерные разъемы. Трубки тормозных магистралей должны быть заводского производства.

2.15. Органы управления.

    - Руль должен иметь форму замкнутого кольца. Верхняя часть руля может быть скошена по хорде не более чем на 2/3. Запрещено применение рулевого управления с тросовым или цепным приводом. Все соединения рулевого управления должны быть надежно закреплены с обеспечением максимальной безопасности, а именно: шплинты, отгибные шайбы, самоконтрящиеся гайки. Установка на руле каких-либо приборов, должна быть выполнена в соответствии с рис.2.

    - Педали при полном нажатии не должны выходить за пределы переднего отбойника. Педаль акселератора должна быть оборудована возвратной пружиной.

2.16.	Стартовые номера.

- Стартовые номера наносятся на: а) переднюю панель; б) боковые короба на внешней вертикальной поверхности, ближе к заднему колесу; в) пластину заднего номера, установленную на заднем отбойнике в плоскости, перпендикулярной продольной оси карта.

- Пластина заднего номера должна быть изготовлена из гибкой, непрозрачной пластмассы и иметь плоскую форму размером 220x220 мм с углами, закругленными радиусом 15-25 мм.

- Цифры стартовых номеров должны иметь высоту не менее 150 мм, ширину не менее 60 мм, толщину линий и расстояние между цифрами не менее 20 мм. Цифры должны быть расположены строго вертикально. Запрещены трехзначные стартовые номера, а также номера "0" и "00". Запрещено "электронное" написание цифр. Для написания цифр рекомендуется использовать шрифт ARIAL или подобный ему.

- Размер фона на передней панели 220x220 мм, ширина фона на боковых коробах 220 мм.

- Цвет стартовых номеров.

| Классы | Малыш | Пилот | Популярный | Кадет | Сеньор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фон | Красный | Зеленый | Белый | Белый | Желтый |
| Цифры | Белые | Желтые | Черные | Черные | Черные |

| Классы | Ракет | Национал | Ф-125 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фон | Зеленый | Черный | Желтый |
| Цифры | Белые | Белые | Черные |

2.16.6. Рекламные надписи на стартовых номерах запрещены, кроме случая нанесения рекламных надписей, исходящих от Организатора соревнований, в нижней части фона, не более 50 мм по высоте.

2.17. Колеса и шины.

- Колеса должны устанавливаться при помощи ступиц. Передняя ступица должна устанавливаться только на подшипниках качения и надежно крепиться гайками со шплинтом, стопорным кольцом, отгибными шайбами или самоконтрящимися гайками. Допускается использование передних дисков со встроенной ступицей.

- Число колес, как и шин постоянно и равно четырем. Колеса должны иметь пневматические шины (с камерами или без камер). Когда Водитель находится за рулем, с полотном дороги должны соприкасаться только шины.

- Посадочный диаметр диска колеса - 5 дюймов. Максимальный диаметр комплектного переднего колеса - 280 мм, заднего - 300 мм.

- Диски колес должны соответствовать требованиям стандарта СИК-ФИА, (см. рис. 3). Если используется диск с высотой удерживающего бурта (хампа) менее 1 мм, диск должен иметь минимум три фиксатора (болта), для предотвращения разбортовки шины. В классах "Кадет", "Сеньор", "Ф-125" применение фиксаторов на диске обязательно.

- В соревнованиях проходящих в сухую погоду должны применяться шины без рисунка протектора ("слик"). В соревнованиях проходящих в дождь должны применяться специальные дождевые шины.

- Под комплектом шин подразумевается две передние и две задние шины. Комплект должен состоять из шин одного производителя, одной марки, состава, типа ("слик" или "дождь"), если иное не оговорено в специальных технических требованиях. На одной оси должны стоять шины одного размера. Запрещено применение четырех шин одного размера (кроме зимних гонок и класса «Малыш»).

- Запрещен посторонний нагрев шин, применение шин "радиального" типа, изменение (подрезание) заводского рисунка протектора (за исключением зимних трековых гонок), изменение физико-механических характеристик шин, применение средств противоскольжения, применение шин с восстановленным любым способом протектором, нанесение протектора любым способом.

Двигатель.

2.18.1. Под двигателем подразумевается силовая установка, приводящая в движение карт и состоящая из цилиндропоршневой группы, картера, коробки передач (если таковая предусмотрена классификацией), системы зажигания, одного карбюратора, впускной и выпускной систем. Двухтактные двигатели, в зависимости от типа системы газораспределения на впуске, разделяются на двигатели с поршневым газораспределением, двигатели с полнопоточным лепестковым клапаном и двигатели с золотниковым газораспределением.

2.18.2. Двигатель должен быть двухтактным, если иное не оговорено в специальных технических требованиях. Для шатуна и коленчатого вала обязательно применение магнитного материала.

2.18.3. Двигатель должен иметь номер, который заносится в акт технического осмотра.

2.19.	Топливная система.

- Топливный бак должен иметь заводское крепление на полике рамы и (или) стойках рулевой колонки. Ни при каких обстоятельствах бак не должен выполнять функции кузова. Топливопроводы должны быть выполнены из гибких шлангов. Подтекание топлива не допустимо. Максимальная емкость топливного бака — 8 литров. На картах групп 1 и 2 обязательно использование быстросъемных баков.

- Подача топлива из бака в карбюратор должна происходить только при атмосферном давлении воздуха в топливном баке.

- На шасси должны быть установлены масло- и топливоуловительный бачки из прозрачного материала (или имеющие прозрачную панель), емкостью не менее 150 мл каждый, предупреждающие выброс на трассу масла или топлива через вентиляционные отверстия коробки передач и (или) топливного бака. В случае выброса на трассу масла или топлива во время заезда Водитель подлежит остановке черным флагом. В случае завершения заезда, Водитель подлежит исключению из зачета в данном заезде.

2.20.	Топливо.

- В качестве топлива разрешено применение только смеси торговых сортов бензина и торговых сортов масла. В качестве окислителя в двигатель должен подаваться только воздух из атмосферы. Любые присадки к топливной смеси запрещены. Любое нарушение влечет за собой исключение из соревнований.

- Контроль топлива осуществляется по методике, изложенной в приложении № 2 к настоящим КиТТ. Присадки к топливной смеси запрещены. Любое нарушение влечет за собой исключение из соревнований.

2.21.	Система впуска.

Во всех классах обязательно (если это специально не оговорено в разделе 3) использование глушителя шума впуска, имеющего омологацию СИК-ФИА. В  классе «Ракет» максимальный диаметр впускных трубок глушителя шума впуска должен быть 22±1 мм при длине 96+2 мм. Обязательна герметичность впускного тракта.

2.22.	Система выпуска.

- Выпуск выхлопных газов должен осуществляться позади Водителя только через выпускную систему, которая должна располагаться на высоте не более 450 мм от поверхности земли. Выпускной патрубок глушителя должен быть наклонен вниз. Глушитель, не совмещенный с выпускной трубой, должен быть установлен перпендикулярно направлению движения.

- Должен быть предотвращен любой контакт выпускной системы с Водителем, находящимся за рулем в нормальном положении.

- Выпускная система должна иметь любой глушитель, снижающий шум до уровня, не превышающего 107,5 дБ/А +3 дБ/А, замеренного по методике, изложенной в приложении № 3 настоящих требований. Для картов без коробки передач уровень шума, замеренный по методике, изложенной в приложении № 4 настоящих требований, не должен превышать 82 дБ/А +3 дБ/А.

- При выходе из строя выпускной системы или ее потере Водитель обязан покинуть трассу. Если Водитель финишировал с неисправной выпускной системой, он исключается из зачета в данном заезде.

2.23.	Система водяного охлаждения.

Система водяного охлаждения двигателя должна быть одноконтурной и включать в себя один одноконтурный радиатор и один односекционный водяной насос. Привод водяного насоса только от задней оси (кроме двигателей “Rotax”). Водяные шланги должны быть выполнены из материала, способного выдерживать высокое давление (10 Ваrs) и высокую температуру (150° С). Охлаждающая жидкость - только вода (Н20).

2.24.	Радиатор.

Радиатор должен крепиться к раме на расстоянии не более 55 см от задней оси и не должен соприкасаться с сиденьем и боковым коробом.

2.25.	Система зажигания.

Система зажигания должна быть аналогового типа. Запрещена батарейная система зажигания. Запрещены любые системы, которые изменяют угол опережения зажигания. Для всех двигателей картов группы 1 и 2 системы зажигания должны быть омологированы СИК-ФИА.

2.26. Запрещено применение любых электронных систем, осуществляющих управление параметрами функционирования двигателя или карта во время заездов. Запрещено применение любых систем телеметрии во время соревнований.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 3.1. Класс «Малыш»

Зарегистрированные БФК серийные одноцилиндровые двигатели производства Шауляйского моторного завода воздушного охлаждения с коробкой передач (количество передач – 2, карбюратор штатный), СОМЕR-С50, AVS-50.

- Для двигателей Шауяйского моторного завода запрещены любые доработки, кроме следующих:

-головка цилиндра – путем снятия металла;

-замена системы зажигания и необходимая для этого доработка картера путем снятия металла;

-замена подшипников и сальников (на детали того же типа и размера);

-замена глушителя;

-замена ведущей звездочки главной передачи;

-изменение способа крепления двигателя;

-снятие пускового рычага и возвратной пружины кик-стартера с пусковым механизмом;

-замена жиклеров карбюратора;

-установка штуцера привода бензонасоса.

Максимальная толщина прокладки – 1мм.

- Двигатели Comer-C50, AVS-50 должны полностью соответствовать регистрационным картам.

- Разрешается использование шасси любых производителей с базой не менее 900 мм.

- Глушитель шума впуска свободный.

- Минимальная масса – 80 кг.

### 3.2. Класс «Пилот»

Зарегистрированные БФК двигатели ЗДК 50-81 производства АО «Завод им. Дегтярева» воздушного охлаждения с коробкой передач. Двигатели ММВЗ, соответствующие техническим требованиям к двигателям класса «Популярный»

Двигатели должны полностью соответствовать регистрационным картам.

- Разрешается (для двигателей ЗДК 50-81):

-обработка головки путем снятия металла;

-использование карбюраторов любых производителей с максимальным диаметром диффузора не более 26 мм;

-изменение конструкции впускного патрубка и замена лепесткового клапана;

-замена системы зажигания.

- Разрешается использование двигателей, допущенных в кл. «Малыш», в которых дополнительно разрешается замена поршня, поршневых колец, обработка цилиндра путем снятия металла, усиление корзины сцепления.

- Минимальная масса – 100 кг.

- Разрешается использование двигателей, допущенных в кл. «Популярный» с установкой дросселирующей шайбы между карбюратором и впускным патрубком. Диаметр отверстия шайбы 14 мм максимум. Толщина шайбы 2±0,5мм. Размер фаски отверстия 0,5х45° максимум. Проходное отверстие дросселирующей шайбы должно располагаться на центральной оси диффузора карбюратора.

- Минимальная масса при использовании двигателя ММВЗ 120 кг.

- Разрешается использование шасси только производства стран бывшего СССР с доработками.

- Глушитель шума впуска свободный.

### 3.3. Класс «Ракет»

3.3.1 Зарегистрированный БФК серийный одноцилиндровый двигатель воздушного принудительного охлаждения RAKET 85  Racing, с поршневым газораспределением, без коробки передач, производства Radne Motor AB (Швеция). Головка цилиндра является несъемной и неподвижной деталью цилиндра. Рабочая поверхность цилиндра имеет никасилевое покрытие. Максимальный рабочий объем цилиндра 85 см3. Минимальный объем камеры сгорания 9,3 см3, включая свечное отверстие. Диаметр отверстия кожуха, через которое поступает весь воздух на крыльчатку, не более 82 мм.

Карбюратор Tillotson  серия HS. Диаметр диффузора максимум 17,7 мм, диаметр выходного отверстия максимум 20,7 мм.

3.3.2 Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 10 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25.

Выпускная труба только соответствующая регистрационной карте или ЕМ 02/04 (регистрационный № АК РАФ 04-Т-01 для участия в соревнованиях РАФ)

Максимальный диаметр труб рамы 28 мм. До трех элементов рамы могут быть выполнены из трубы диаметром 30 мм, но в этом случае, шасси должно быть включено в официальный каталог Производителя.

- Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте. Тип и размер подшипников коленчатого вала и шатун должен соответствовать оригиналу. Разрешено вносить следующие изменения в двигатель:

- восстанавливать резьбовые отверстия картера и цилиндра, путем перехода на больший диаметр резьбы;

- дорабатывать картер для установки  защитного кожуха цепи ведущей звездочки;

- снимать пусковую заслонку карбюратора с осью;

- заглушить отверстие от оси пусковой заслонки;

- удлинять любым способом регулировочные винты карбюратора;

- изменять конструкцию рычагов привода управления дроссельной заслонкой;

- видоизменять конструкцию топливного штуцера карбюратора.

- Запрещается вносить следующие изменения в двигатель:

- дорабатывать любым способом окна и каналы цилиндра. Изменять какие-либо размеры цилиндра путем снятия или добавления материала;

- дорабатывать поршень путем снятия или добавления материала;

- изменять какие-либо размеры картера путем снятия или добавления материала;

- изменять балансировку коленчатого вала путем снятия или добавления материала;

- механическая обработка крыльчатки вентилятора;

- дорабатывать любым способом карбюратор, включая рабочую часть регулировочных винтов и изменение материала диафрагм.

- На картере, цилиндре, поршне обязательно наличие  заводского клейма.

- Минимальная масса – 95 кг.

3.5. КЛАСС «ПОПУЛЯРНЫЙ»

- Зарегистрированные БФК серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения производства ММВЗ с коробкой передач (кол-во передач – 4)

- Максимальный рабочий объем 125 куб.см.; размерность 52х58; число перепускных каналов – 2.

- Разрешается использование шасси только производства стран бывшего СССР с доработками.

- Допускается привод тормозов только на заднюю ось.

- Запрещены любые доработки двигателя, кроме следующих:

- снятие металла с головки цилиндра;

- замена системы зажигания (разрешается доработка картера путем снятия металла)

- объем камеры сгорания минимум 12 куб.см., измерение производится при помощи специального ввертыша (Приложение 1 п.8);

- замена выпускной системы;

- замена подшипников коленчатого вала на шарикоподшипники того же размера;

- замена ведущей звездочки главной передачи;

- доработка механизма выключения сцепления и необходимая для этого доработка только правой крышки двигателя или полное ее удаление;

- снятие пускового рычага и механизма;

- размеры кривошипной камеры минимальный диаметр 116 мм (закрытый кривошип запрещен);

- замена  жиклеров карбюратора;

- установка штуцера привода бензонасоса;

- замена сальников коленчатого вала;

- минимальный диаметр коленчатого вала 115мм;

- длина шатуна 125 мм.

- обработка цилиндра и впускного патрубка путем снятия металла.

Изменение длины и угла наклона впускного тракта запрещено.

- В двигателях ММВЗ – 3.113 разрешена установка дополнительных шпилек крепления головки цилиндра.

- Максимальная продолжительность фаз газораспределения:

- впуск – 150°

- выпуск  - 175°

- перепуск - 125°

- Максимальная ширина окон:

- впускного – 32 мм

- выпускного – 32 мм

- перепускного – 26 мм

Измерение производится по градуированному кругу диаметром минимум 200 мм и плоским щупом толщиной 0,2 мм.

- Глушитель шума впуска свободный.

- Минимальная масса 140 кг.

3.6.Класс «КАДЕТ»

- Зарегистрированные БФК одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения с поршневым газораспределением на базе серийных двигателей производства ММВЗ без коробки передач (согласно списку двигателей).

- Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см.; размерность 52х58 мм. Длина шатуна не регламентируется. Количество перепускных каналов – не более 2-х. Количество впускных окон - 1 (одно); количество выпускных окон – 1 (одно). Карбюратор с максимальным диаметром диффузора 24 мм. Разделение перегородкой впускного и выпускного окон запрещается. Цилиндр производства ММВЗ должен иметь чугунную гильзу. Максимальный диаметр цилиндра 52,60 +0,02мм. Картер произвольный.

- Продолжительность фаз газораспределения:

- впуск – 150 град. (максимум)

- выпуск – 175 град. (максимум)

- перепуск – 125 град. (максимум)

Измерение производится по градуированному кругу диаметром минимум 200 мм и плоским щупом толщиной 0,2 мм.

- Максимальная ширина окон:

- впускное – 32мм

- выпускное – 32мм

- перепускное – 26мм

- Разрешается механическая обработка окон и каналов цилиндра путем снятия металла (согласно размерам регистрационной карты). Любое изменение размеров вне регистрационной карты влечет за собой дисквалификацию.

- Головка цилиндра от двигателей производства ММВЗ. Разрешена обработка путем снятия металла.

- Объем камеры сгорания – минимум 13 куб. см., измерение производится  при помощи специального ввертыша (Приложение 1 п.8);

- . Система выпуска – зарегистрированная БФК (для классов «Кадет», «Сеньор»).

- Расстояние между фланцем крепления карбюратора и осью цилиндра 80±1,5мм. Обязательна установка двух шайб, через которые должна проходить вся поступающая в цилиндр горючая смесь (одной дистанционной шайбы толщиной 16±0,5мм и дроссельной шайбы с отверстием диаметром 18 мм максимум, толщина дроссельной шайбы 5±05мм).

- Минимальная масса – 120 кг

3.7. Класс «СЕНЬОР»

- Зарегистрированные БФК одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения с поршневым газораспределением на базе серийных двигателей производства ММВЗ без коробки передач.

- Максимальный рабочий объем цилиндра 125 куб.см; размерность 52х58 мм. Длина шатуна не регламентируется. Количество перепускных каналов – не более 2-х. Количество впускных окон – 1 (одно); количество выпускных окон – 1 (одно). Карбюратор с максимальным диаметром диффузора – 24мм. Разделение перегородкой впускного и выпускного окон запрещается.

- Цилиндр производства ММВЗ должен иметь чугунную гильзу. Максимальный диаметр цилиндра – 52,60 + 0,02мм.

- Продолжительность фаз газораспределения:

- впуск – 150° град. (максимум)

- выпуск – 175° . (максимум)

-   перепуск – 125° (максимум)

Измерение производится по градуированному кругу диаметром минимум 200 мм и плоским щупом толщиной 0,2 мм.

- Максимальная ширина окон:

- впускное – 32 мм

- выпускное – 32 мм

- перепускное – 26 мм

- Разрешается механическая обработка окон и каналов цилиндра путем снятия металла (согласно размеров регистрационной карты). Любое изменение размеров вне регистрационной карты влечет за собой дисквалификацию.

- Головка цилиндра от серийных дорожных двигателей производства ММВЗ. Разрешена обработка путем снятия металла.

- . Объем камеры сгорания – минимум 13 куб. см., измерение производится  при помощи специального ввертыша (Приложение 1 п.8);

- Система выпуска – зарегистрированная БФК (для классов «Кадет», «Сеньор»).

- Расстояние между фланцем крепления карбюратора и осью цилиндра 80±1,5мм. Обязательна установка дистанционной шайбы, через которую должна проходить вся поступающая в цилиндр горючая смесь, толщиной 16±0,5мм.

- Минимальная масса – 140 кг.

### 3.8. Класс «Национал»

- Зарегистрированные БФК одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения с коробкой передач производства ММВЗ .

- Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см куб. Размерность 52х58. Коробка передач с четырьмя передачами. Карбюратор штатный. Число перепускных каналов – 2. Газораспределение поршневое.

Разрешены любые доработки узлов и механизмов при условии возможности идентификации двигателя как одного из перечисленных..

Разрешено использование картеров моделей 3.227,. 2.227К, 3.221.

- Разрешается использование шасси любых производителей.

- Глушитель шума впуска свободный

- Минимальная масса – 150 кг.

### 3.9. Класс «Ф – 125»

Двигатели рабочим объемом до 125 см.куб., с коробкой передач минимум с тремя, максимум с шестью передачами.

Минимальная масса 170 кг.

### 3.10. Класс «Е-Популярный»

Зарегистрированные БФК двигатели с коробкой передач, соответствующие техническим требованиям к классу «Популярный».

Обязательна установка на рулевом колесе выключателя зажигания.

Минимальная масса – 135 кг.

###### 3.11. Класс «Е-125»

Одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с коробкой передач или без. Максимальный рабочий объем 125 см. куб. для двухтактных двигателей и 200 см. куб. для четырехтактных.

Обязательна установка на рулевом колесе выключателя зажигания.

Минимальная масса – 135 кг.

###### 3.12. Класс «Е»

Двухтактные двигатели с воздушным охлаждением, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем 250 см. куб.

Четырехтактные двигатели с воздушным охлаждением, с коробкой передач. Максимальный рабочий объем 400 см. куб.

Обязательна установка на рулевом колесе выключателя зажигания.

Минимальная масса – 155 кг.

4. Регистрация, идентификация и контроль

- На шасси, которые используются в группе 3 и не имеющие омологации СИК-ФИА или регистрации БФК (самодельные и т.п.) должен быть оформлен «Паспорт автомобиля».

- Водитель обязан предоставить на технический осмотр (контроль) все оборудование (шасси, двигатели, колеса) и экипировку (комбинезон, шлем, перчатки, обувь), которые он предполагает использовать в данном соревновании. Кроме того, Водитель обязан предоставить регистрационные карты СИК-ФИА или БФК на представляемое оборудование.

- Карта регистрации (омологации) должна иметь подлинную печать международной или национальной Федерации.

- При покупке шасси, двигателя, кузова настоятельно рекомендуется требовать у Производителя (продавца) наличие омологационной карты СИК-ФИА или регистрационной карты БФК на данную модель.

- Двигатели, шасси, шины и др. должны соответствовать, а техническая комиссия должна иметь возможность идентифицировать их по изображению (фото, чертежам, размерам и т.д.) в регистрационной карте.

- Для измерения объема, например, камеры сгорания должна использоваться емкость с делениями не более, чем 0,1 см3, и использоваться смесь, состоящая из 50% бензина и 50% моторного масла для двухтактных двигателей.

- Измерения и допуски.

- Если в тексте настоящих КиТТ, омологационных или регистрационных картах какие-либо размеры указаны как максимальный или минимальный, то считается что эти размеры предельные и допуски п.4.7.3. во внимание не принимаются.

- Если в тексте настоящих КиТТ, омологационных или регистрационных картах какой-либо угол (фаза) выпуска (впуска) указан как максимальный или минимальный, то считается что этот угол (фаза) предельный и допуск в п.4.7.3. во внимание не принимается.

- Во время контроля должны приниматься во внимание следующие допуски:

| -диаметр диффузора |  | без допусков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -ход поршня |  | ±0,1 мм |  |
| -межосевое расстояние шатуна | ±0,1 мм |  |  |
| -углы | ±20 |  |  |
| -размеры | менее 25 мм | 25-60 мм | более 60 мм |
| обработанные механически | ±0,5 мм | ±0,8 мм | ±1,5 мм |
| необработанные | ±1,0 мм | ±1,5мм | ±3,0 мм |

- Измерение диаметра цилиндра двигателя производится между верхними кромками окон и верхним торцом цилиндра (гильзы), в двух взаимоперпендикулярных направлениях.

Измерение диаметра цилиндра производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений до 0,01мм.

Измерение хода поршня производится с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений до 0,1мм.

Измерение фаз двигателя производится при помощи щупа толщиной 0,2 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Проведение технического осмотра.

- Для взвешивания Организатор соревнований обязан предоставить площадку с весами, столами для разборки двигателей, оборудованным местом для работы секретаря.

- Площадка должна быть огорожена по периметру, по размерам вмещать как минимум по шесть первых картов в каждом классе плюс место для работы технической комиссии.

- Весы должны иметь паспорт с действующей на период соревнований отметкой освидетельствования соответствующей контролирующей организацией.

- На весь период соревнований весы должны быть укомплектованы контрольным грузом 60-100 кг, который должен иметь отметку освидетельствования.

- Перед соревнованиями весы и контрольный груз проверяются комиссией, в которую должны входить Руководитель гонки и Директор соревнований. Результат проверки оформляется специальным актом.

- При проведении технического осмотра после финиша («вскрытии») в зоне технического осмотра (у карта) могут находиться: Наблюдатель БФК, Руководитель гонки, члены технической комиссии, Водитель и механик осматриваемого карта. Организатор должен обеспечить режим «закрытого парка».

- Измерение минимальной массы карта осуществляется путем одновременного взвешивания на весах карта с гонщиком.

- Для измерения объема камеры сгорания должна использоваться емкость с делениями не более чем 0,1 см3 и использоваться смесь, состоящая из 50% бензина и 50% моторного масла для двухтактных двигателей.

Измерение объема камеры сгорания (кроме двигателя Raket) производится по следующей методике:

  - Двигатель должен остыть до температуры окружающего воздуха.

  - Выкрутить свечу зажигания и проконтролировать длину резьбовой части, которая должна соответствовать техническим требованиям к двигателю.

  - Снять головку цилиндра и проконтролировать длину резьбовой части. Резьбовая часть свечи не должна выступать в камеру сгорания.

  - Тщательно протереть от масла стенки цилиндра и днище поршня.

  - Установить головку цилиндра, затянув гайки моментом, рекомендованным Производителем.

  - Вкрутить в свечное отверстие специальный ввертыш, рекомендованный БФК (рис. 4). Установить двигатель так, чтобы цилиндр занял вертикальное положение. Установить поршень в положение В.М.Т. Медленно залить смесь. Объем вошедшей смеси должен соответствовать КиТТ к данному классу.

  - Для двигателей Raket:

- двигатель должен остыть до температуры окружающего воздуха.

- выкрутить свечу зажигания и проконтролировать длину резьбовой части, которая должна соответствовать техническим требованиям к двигателю.

- измерить зазор между поршнем и головкой цилиндра при помощи оловянной проволоки, введенной через свечное отверстие. Зазор должен соответствовать регистрационной карте.

- установить двигатель так, чтобы цилиндр занял вертикальное положение. Установить поршень в положение В.М.Т.

- медленно залить смесь.

- объем вошедшей смеси должен соответствовать регистрационной карте.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проверка топливной смеси.

- Проверка на спирт нитрометаном церия.

Реакция сопровождается изменением цвета с желтого на красный. Может быть обнаружено до 400 мг. Первичного, вторичного и третичного спиртов. К побочным продуктам реакции относятся соединения окисляемые реагентом, ароматические амины и фенолы.

Процедура проверки:

Подготовить реагент, растворив 40 г нитрата церия (NH4)2Ce(NO3)6  в 100 мл двунормальной азотной кислоты. Разбавить 1 мл реагента 2 мл воды в небольшой пробирке. Если проверяемый материал в воде не растворяется, разбавление выполнить в 2 мл диоксана. Добавить 1-2 капли растворенного материала в пробирку. Красный цвет будет свидетельствовать о наличии спирта.

Примечание: Для приготовления двунормального раствора азотной кислоты нужно взять 126 мл 70%-ной азотной кислоты и смягченной водой довести количество смеси до 1 литра.

- Проверка на спирт водой.

а). Взять прозрачную флягу или бутылочку с делениями.

б). Взять 200 мл проверяемой топливной смеси и налить ее во флягу.

в). Добавить 30 мл воды во флягу. Вода должна опуститься на дно и образовать на дне слой в 30 мл. Это занимает 15 минут. Если вода в топливной смеси ведет себя таким образом, топливная смесь нормальна.

г). Если после введения 30 мл воды слой на дне имеет молочный цвет, или превышает 30 мл, или проба разогревается, то топливная смесь с нарушениями.

- Проверка на нитрометан.

Исходные растворы:

а). Гидроокись натрия. 20 % раствор, 8 г порошка NaOH, 40 мл H2O.

б). Кислый реагент 1,2 нафтахинон-4 сульфокислота, 2,5 г C10H5(SO3Na): O, 50 мл H2O (теплой).

Процедура проверки:

- Взять пробу топливной смеси и, смешав ее с равным количеством спирта, поместить в пробирку или мензуру с делениями.

- Ввести 6 капель 20%-ного раствора NaOH.

- Тщательно перемешать.

- Ввести 3 капли кислого реагента 1,2 нафтахинон-4 сульфокилота.

- Тщательно перемешать в течение минимум 20 секунд.

- Наблюдать за изменением цвета раствора, который в присутствии нитрометана из голубого станет фиолетовым, при этом, чем больше в топливной смеси нитрометана, тем гуще будет фиолетовый цвет. Если в течение 5 минут цвет не изменится, то результат проверки отрицательный.

Примечание: Чем дольше хранятся растворы, тем они делаются слабее, поэтому рекомендуется готовить свежие реагенты утром в день соревнований.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Замер уровня шума выпуска двигателя для картов с коробкой передач.

Уровень шума ограничивается величиной 109 дБ при средней скорости движения поршня 13 м/с.

В процессе измерения в радиусе 5 метров вблизи проверяемого двигателя не должно находиться никакого другого источника шума с уровнем превышающим 100 дБ(А).

Проверка двигателей на шум.

Контроль уровня шума выполняется следующим образом: шум измеряется зафиксированным в неподвижном состоянии микрофоном, установленным на расстоянии 50 см от выхлопной трубы под углом 45 градусов относительно осевой линии оконечности трубы на высоте. Соответствующей высоте расположения выхлопной трубы, но не менее чем в 20 см от земли. Если это невозможно, тогда при измерении микрофон устанавливается под углом 45 градусов вверх относительно оси трубы.

Водитель после запуска двигателя на холостом ходу постепенно увеличивает обороты до заданного их числа. Измерения выполняются, когда достигнуто заданное число оборотов. Число оборотов контролируется тахометром, предоставленным организатором. Число оборотов в минуту зависит от средней скорости поршня, при соответствующем ходе поршня (см. прилагаемую таблицу).

Подсчет числа оборотов производится по формуле: n= 30 x V\L,

где n – число оборотов двигателя в минуту (округленное до ближайшей сотни); V – зафиксированная средняя скорость поршня (13 м/с); L – ход поршня (мм).

Шум двигателя с более чем одним цилиндром измеряется на каждой выхлопной трубе. Проверку шума можно выполнить в любой момент соревнований.

# Таблица зависимости оборотов от хода поршня

| Ход/мм | Об/мин | Ход/мм | Об/мин | Ход/мм | Об/мин | Ход/мм | Об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13000 | 39 | 10000 | 48 | 8100 | 57 | 6800 |
| 31 | 12500 | 40 | 9700 | 49 | 7900 | 58 | 6700 |
| 32 | 12100 | 41 | 9500 | 50 | 7800 | 59 | 6600 |
| 33 | 11800 | 42 | 9200 | 51 | 7600 | 60 | 6500 |
| 34 | 11400 | 43 | 9000 | 52 | 7500 | 61 | 6300 |
| 35 | 11100 | 44 | 8800 | 53 | 7300 | 62 | 6200 |
| 36 | 10800 | 45 | 8600 | 54 | 7200 | 63 | 6100 |
| 37 | 10500 | 46 | 8400 | 55 | 7000 | 64 | 6000 |
| 38 | 10200 | 47 | 8200 | 56 | 6900 | 65 | 6000 |

Данные о ходе поршня должны быть нанесены на картере.

Поскольку температура влияет на результаты измерения уровня шума, то все полученные данные приводятся к 200 С. если измерения выполняются при температуре ниже 100 С, вводится поправка +1дБ, если ниже 00 С, то + 2 дБ.

Около измерительной аппаратуры в процессе измерений могут находится только представители судейской коллегии.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Замер уровня шума выпуска двигателя для картов без коробки передач.

Уровень шума ограничивается величиной 87 дБ.

В процессе измерения шумы окружающей среды не принимают во внимание, если их уровень не превышает 80 дБ.

Проверка двигателей на шум.

Контроль уровня шума производится во время движения автомобиля по трассе на прямом участке, где двигатель работает на максимальной мощности.

Микрофон устанавливается на высоте 1,2 м от плоскости дороги в 22 метрах от края трассы.

Если это невозможно, то используются следующие поправки:

| Фактическое расстояние от микрофона до края трассы, м | 22 | 19,6 | 17,5 | 15,6 | 13,0 | 12,4 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка к замеру (отнимается от показаний шумомера) , дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Около измерительной аппаратуры в процессе измерений могут находиться только представители судейской коллегии.

Температура и влажность воздуха, а также дождь не влияют на величину замеряемого уровня шума и поэтому не учитываются.

Если скорость ветра превышает 8 м/с поперек мерного участка в направлении от оси трассы к микрофону или превышает 10 м/с вдоль мерного участка перпендикулярно микрофону, замер уровня шума запрещен.

Судейская коллегия должна иметь в своем распоряжении анемометр,

действующий в то же время и в том же месте, что и микрофон измерителя уровня шума.

Таблица пропорций (масло/бензин) для составления топливной смеси

| Бензин (литров) | 1:16 | 1:17 | 1:18 | 1:19 | 1:20 | 1:22 | 1:25 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 125 | 118 | 111 | 105 | 100 | 91 | 80 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 33 | 25 |
| 4 | 250 | 235 | 222 | 210 | 200 | 182 | 160 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 66 | 50 |
| 5 | 312 | 292 | 277 | 260 | 250 | 282 | 200 | 165 | 150 | 137 | 125 | 100 | 83 | 62 |
| 6 | 375 | 353 | 333 | 315 | 300 | 273 | 240 | 200 | 180 | 165 | 150 | 120 | 100 | 75 |
| 8 | 500 | 470 | 444 | 420 | 400 | 364 | 320 | 265 | 240 | 220 | 200 | 160 | 133 | 100 |
| 10 | 625 | 585 | 555 | 525 | 500 | 455 | 400 | 330 | 300 | 275 | 250 | 200 | 166 | 125 |
| 12 | 750 | 705 | 667 | 630 | 600 | 546 | 480 | 400 | 360 | 330 | 300 | 240 | 200 | 150 |
| 14 | 875 | 823 | 778 | 735 | 700 | 637 | 560 | 465 | 420 | 385 | 350 | 280 | 233 | 175 |
| 16 | 1.000 | 935 | 890 | 840 | 800 | 728 | 640 | 530 | 480 | 440 | 400 | 320 | 266 | 200 |
| 18 | 1.125 | 1.050 | 1.000 | 945 | 900 | 819 | 720 | 600 | 540 | 495 | 450 | 360 | 300 | 225 |
| 20 | 1.250 | 1.170 | 1.111 | 1.050 | 1.000 | 910 | 800 | 665 | 600 | 550 | 500 | 400 | 333 | 250 |
| 25 | 1.560 | 1.460 | 1.385 | 1.315 | 1.250 | 1.135 | 1.000 | 835 | 750 | 695 | 625 | 500 | 415 | 310 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Список двигателей, допущенных БФК в сезоне 2006 года

| Класс «Малыш» | В-50, В-5-1, В-50М,В-501М, Comer-C50, AVS-50 |
| --- | --- |
| Класс «Пилот» | ЗДК50-81, В-50, В-501, В-50М, В-501М, ММВЗ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2 |
| Класс Ракет» | RAKET-85 |
| Класс «Кадет» | TSW, TAEM, ММВЗ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2. |
| Класс «Популярный» | ММВЗ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2 |
| Класс «Национал» | ММВЗ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2 |
| Класс «Сеньор» | TSW, TAEM, ММВЗ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2. |
| Класс «Ф-125» | Двигатели объемом 125 см3 (2-тактные) |
| Класс «Е-Популярный» | ММВЗ 3.112, 3.112.2, 3.113, 3.113.2 |
| Класс «Е-125» | Двигатели объемом до 125 см3 (2-тактные) Двигатели объемом до 200 см3 (4-тактные) |
| Класс «Е» | Двигатели объемом до 250 см3 (2-тактные) Двигатели объемом до 400 см3 (4-тактные) |

###### ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Список шин, допущенных БФК в сезоне 2006 года

| Класс | Марка производителя | Условия |  | Макс. Ширина колеса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сухо | Дождь |  |
| «Малыш» | Дако ПТ-62 перед зад | 3,6/10-5 3,6/10-5 | Дако | 135 135 |
| «Пилот» | Дако ПТ-62 перед зад | 3,6/10-5 6,0/11-5 | Дако | 135 185 |
| «Популярный», «Национал» | Дако ПТ-62 перед зад | 3,6/10-5 6,0/11-5 | Дако | 135 215 |
| «Ракет» | Maxxis HG-1 перед зад | 4,5/10-5 6,0/11-5 | Свободн. | 135 185 |
| «Кадет», «Сеньор» | Maxxis HG-1 перед зад | 4,5/10-5 7,1/11-5 | Свободн. | 135 215 |
| «Ф-125» | перед зад | Свободн. | Свободн. | 135 215 |
| «Е-Популярный» «Е-125», «Е» | перед зад | Свободн. (разрешается доработка протектора) Дако WKT |  |  |

Подготовлено Технической комиссией БФК

Редакция: Цвирко В.И., Селявко М.В.

Компьютерный набор – Шурпаков В.А., Селявко М.В., Загребельная Л.Н.

Дополнения к НСП

  - Экипировка

п.4  Исключить предложение: Масса шлема должна сохраняться…

Ввести п.5 в следующей редакции:

  - Водители до 16 лет обязаны использовать «ошейник» (для защиты шеи).

Пункт 7.14 Национальных спортивных правил читать в следующей редакции:

За нарушение любым Участником, Водителем, Представителем положений Кодекса, Правил, требований КиТТ и условий Регламента соревнований, невыполнение требований официальных лиц соревнований, неэтичное поведение решением ГСК или Руководителя гонки могут быть наложены перечисленные ниже взыскания:

- дисциплинарное замечание;

- исключение из соревнований;

- лишение лицензии с повторной уплатой членского взноса для её возврата обладателю (Водителю, Команде, Представителю), в сумме равной ежегодному взносу.

- дисквалификация.