Изменения и дополнения к КиТТ к гоночным автомобилям "карт" 2003 года.

(Выдержки из полного текста КиТТ)

1. …Ширина не более 1400 мм, в классе "Интерконтиненталь-А-Юниор" ширина не более 1360 мм.

2. Обязательно применение кузова во всех классах. В классах "Интерконтиненталь-А-Юниор", "Союзный-Юниор", "Интерконтиненталь-А", "Союзный", "Интерконтиненталь-С", "Формула-С" обязательно применение кузова, имеющего омологацию СИК/ФИА 1997-1999 гг., 2000-2002 гг. (круглый штамп СИК/ФИА или ФМК/ФИА), если используется шасси, имеющее омологацию СИК/ФИА 1997-1999 гг., 2000-2002 гг.

…

Для картов, имеющих омологацию 2003-2005 гг., кузов, передний, боковой, задний отбойник должны соответствовать требованиям СИК/ФИА 2003 года. С 01.07.03 на картах всех классов и формул должен устанавливаться задний отбойник по требованиям СИК/ФИА (аналогично п. 2.8.3.).

3. п. 2.17.8. В соответствии с классификацией шин по твердости протектора, принятой СИК/ФИА, шины "слик" делятся на: твердые (hard), средние (medium), мягкие (soft). По решению Исполкома АК РАФ, в 2003 году в соревнованиях на территории Российской Федерации в "юношеских" классах (кроме "Интерконтиненталь-А-Юниор") используются "твердые" шины, в остальных классах "твердые" и "средние" шины. В 2003 году в Чемпионатах, Первенствах, Кубках России и в других календарных соревнованиях РАФ должны применяться только шины ДАКО (Россия) и Bridgestone (Япония), следующих моделей:

"СУХИЕ"

"Пионер", "Кадет" (твердые) — ДАКО;

"Мини", "Ракет" (твердые) — Bridgestone YDS, передние: 4,5/10-5, задние: 6,0/11-5;

"Интерконтиненталь-А-Юниор" (средние) — Bridgestone YHB, передние: 4,5/10-5, задние: 6,0/11-5;

"Интерконтиненталь-А", "Интерконтиненталь-С", "Формула-С" (средние) — Bridgestone YHB, передние: 4,5/10-5, задние: 7,1/11-5;

"Союзный-Юниор", "Союзный" (твердые) — Bridgestone YEQ, передние: 4,5/10-5, задние: 7,1/11-5, ДАКО;

"Любительские классы" (твердые) — Bridgestone YDS, передние: 4,5/10-5, задние: 6,0/11-5;

"ДОЖДЕВЫЕ":

"Пионер", "Кадет", — ДАКО;

"Союзный-Юниор", "Союзный" — Bridgestone YGP, Bridgestone YHP, ДАКО;

"Мини", "Ракет", "Интерконтиненталь-А-Юниор", "Союзный-Юниор", "Союзный", "Интерконтиненталь-С", "Интерконтиненталь-А", "Формула-С", "Любительские классы" — Bridgestone YGP, Bridgestone YHP.

2.18. Минимальная масса.

2.18.1. Масса карта, не ниже минимальной, должна сохраняться в течение всей продолжительности соревнований. Нарушение влечет за собой аннулирование результата заезда. Измерение массы может быть произведено в любой момент соревнований. При измерении, в минимальную массу карта включается и топливо, оставшееся в топливном баке карта к концу заезда. Минимальный остаток топлива в топливном баке, необходимый для проведения контроля топлива – 3 л (для классов "Мини", "Пионер", "Ракет", "Кадет" – 1 л).

2.18.2. Минимальная масса составляет:

"Пионер"					95 кг

"Кадет"						110 кг

"Мини"						95 кг

"Ракет"						110 кг

"Союзный-Юниор"				130 кг

"Интерконтиненталь-А-Юниор"		135 кг

"Союзный"					150 кг

"Интерконтиненталь-А"			150 кг

"Интерконтиненталь-С"			170 кг

"Формула-С"					170 кг

4. п. 3.5.1. В 2003 году к официальным соревнованиям допущены двигатели: ЕМ 125М, ко всем остальным соревнованиям: ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.1122, ЕМ 125М.

5. п. 3.6.1. В 2003 году к официальным соревнованиям допущены двигатели: ЕМ 125М, ко всем остальным соревнованиям: ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.1122, ММВЗ-3.221, ММВЗ-3.227, ММВЗ-3.227К, ЕМ 125М.

6. п. 3.7. Класс "Интерконтиненталь-А-Юниор".

Омологированные СИК/ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с поршневым газораспределением, без коробки передач. На территории Российской Федерации дополнительно допускаются зарегистрированные РАФ одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения, с поршневым газораспределением, без коробки передач (с муфтой или без). Минимальный объем камеры сгорания 12 см3. измерение проводится при помощи специального "ввертыша", рекомендованного СИК/ФИА (см. рис. 8), в соответствии с п. 4.7.

Минимальный размер между поршнем и головкой цилиндра должен составлять не менее 1,2 мм. Измерение производится в соответствии с п. 4.7.

Цилиндр должен иметь чугунную гильзу.

Максимальный рабочий объем цилиндра 100 см3.

Минимальная масса собственно карта 65 кг (без топлива).

Ход поршня: минимальный — 46,0 мм, максимальный — 54,5 мм.

Максимальная фаза впуска и выпуска — строго по регистрационной карте (отсчет производится по градуированному кругу диаметром 200 мм).

Суммарная ширина по хорде всех впускных окон, включая перегородки, не должна превышать 22,3 % от длины максимальной теоретической окружности цилиндра.

Выпускные окна должны быть прямоугольной формы.

Любая механическая обработка гильзы цилиндра, поршня, коленчатого вала, позволяющая дополнительному заряду топливной смеси попасть в цилиндр до того как поршень закроет впускное окно, запрещена.

Карбюратор должен быть зарегистрирован СИК/ФИА, с дроссельной заслонкой на центральной оси, максимальный диаметр диффузора 24 мм (рис. 5). Любая форма карбюратора с падающим потоком запрещена.

Расстояние между задней плоскостью карбюратора и осью цилиндра не менее 91 мм.

Внутренний максимальный диаметр штуцера вакуумного насоса 3,25 мм.

Обязательно применение выключателя зажигания, который должен быть установлен в доступном для Водителя месте.

Выпускная система — только зарегистрированная СИК/ФИА для данной модели двигателя.

Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 18,5 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25. Резьбовая часть свечи зажигания не должна выступать в камеру сгорания.

Муфта. Обязательно применение центробежной муфты, зарегистрированной СИК/ФИА для данной модели двигателя. Срабатывание муфты должно происходить до 5000 оборотов/минуту коленчатого вала (Водитель за рулем).

Для двигателей, имеющих регистрацию до 1998 года, разрешено применение муфт регистрации 1998 (и выше) года ("трехлепестковый" фрикционный диск).

3.7.1. Допущены двигатели омологированные СИК/ФИА.

3.7.2. Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте.

3.7.3. Запрещается вносить следующие изменения в двигатель:

— картер: изменять какие-либо размеры (снятием или добавлением материала), кроме необходимых для крепления защитного кожуха ведущей звездочки.

— коленчатый вал: все размеры должны быть в пределах заводских допусков.

— цилиндр: изменять взаимное исходное расположение перепускных и выпускных каналов и окон, добавлять материал любым способом.

7. 3.9. Класс "Интерконтиненталь-С".

Омологированные СИК/ФИА серийные одноцилиндровые двигатели воздушного или водяного охлаждения, с полнопоточным клапаном, с коробкой передач. Двигатель должен иметь только один контур охлаждения. Картер двигателя должен быть общий с коробкой передач и иметь только один разъем (вертикальный или горизонтальный). Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3. Минимальный объем камеры сгорания 11 см3 измерение проводится при помощи специального "ввертыша", рекомендованного СИК/ФИА (см. рис. 8), в соответствии с п. 4.7.

Механическая коробка передач минимум с 3-мя, максимум с 6-ю передачами, любые серво системы запрещены. Передаточные отношения коробки передач — строго по регистрационной карте.

Максимальная фаза выпуска — 199 градусов (отсчет производится по градуированному кругу диаметром 200 мм).

Выпускная система — только зарегистрированная СИК/ФИА для данной модели двигателя.

Карбюратор должен быть омологирован СИК/ФИА и изготовлен из алюминиевого сплава, максимальный диаметр диффузора 30 мм. Разрешено использовать только карбюраторы Dell'Orto VHSH 30 BS и BHSH 30 BS.

8. п. 4.7. Для измерения объема, например, камеры сгорания, должна использоваться емкость с делениями не более чем одна десятая куб. см и использоваться смесь состоящая из 50% бензина и 50% моторного масла для двухтактных двигателей.

Измерение объема камеры сгорания в классах "Интерконтиненталь-А-Юниор" и "Интерконтиненталь-С" производится по следующей методике:

1. Измерения проводятся на снятом с шасси двигателе. Двигатель должен остыть.

2. Выкрутить свечу зажигания и проконтролировать длину резьбовой части (18,5 мм).

3. Снять головку цилиндра и проконтролировать длину резьбовой части (минимальный размер 18,2 мм).

4. Тщательно протереть стенки цилиндра и поршень.

5. (только для класса "Интерконтиненталь-А-Юниор") На поршень поместить оловянную проволоку диаметром от 1,2 до 1,5 мм, длиной равной диаметру цилиндра.

6. Установить головку цилиндра, затянув гайки моментом, рекомендованным Производителем.

7. (только для класса "Интерконтиненталь-А-Юниор") Провернуть несколько раз коленчатый вал. Снять головку. Размер оловянной проволоки должен быть не менее 1,2 мм. Установить головку цилиндра.

8. Вкрутить в свечное отверстие специальный "ввертыш", рекомендованный СИК/ФИА. Медленно залить смесь. Объем вошедшей смеси должен быть не менее 13 см3 для класса "Интерконтиненталь-С" и 14 см3 для класса "Интерконтиненталь-А-Юниор".

Рис. 8. Специальный "ввертыш" для измерения объема камеры сгорания в классе "Интерконтиненталь-С"